# 微带天线 Port_S2 代理模型

WavEDA 仿真 → Touchstone 导出 → ML 训练 → 逆向候选搜索。72 样本，2 参数 (l3, w4)，40 频点 (1-8 GHz)。

# 💭 做了什么

在 WavEDA 里建了微带贴片天线模型，对 l3（9-17）和 w4（0.5-4.0）做双参数扫参，72 组 S11 曲线。然后把这批数据喂给神经网络做正向代理和逆向设计。

完整链路：WavEDA 仿真 → Touchstone 导出 → Excel 格式转换 → ML 训练 → 逆向候选搜索。

# 👀 WavEDA 建模

在 WavEDA Layout 里建了微带贴片天线结构，EM 模块双参数扫参，Touchstone 文件转成 Backfeed_Data300 同款 Excel 格式。

!a24050df31ee7a915e6c59a84ab9d9f4.png

# 🧠 正向模型（l3, w4 → S11）

PCA 25 维（解释率 99.92%）+ MLP 3×128 SiLU + 加权损失。

指标 | 5-Fold CV | 全数据

曲线 MAE | 0.99 ± 0.12 dB | 0.72 dB

谐振频率误差 | 680 ± 167 MHz | —

!多物理场仿真/raw/模型训练/6_10文件/s11_curves_grid.png

9 宫格预测 vs 真值

!多物理场仿真/raw/模型训练/6_10文件/s11_waterfall.png

全 72 条曲线瀑布图

# 🔄 逆向模型（S11 → l3, w4）

Tandem 架构，32 维特征（25 PCA + 7 维物理特征：谐振频率、深度、带宽、积分）。

指标 | 5-Fold CV | 全数据

参数 MAE | 0.40 ± 0.10 | —

l3 MAE | — | 0.13

w4 MAE | — | 0.03

回代曲线 MAE | — | 0.83 dB

w4 辨识精度远高于 l3（0.03 vs 0.13），w4 对 S11 影响更显著。

!多物理场仿真/raw/模型训练/6_10文件/s11_best_worst.png

最佳 ×2 + 最差 ×2 放大对比

!多物理场仿真/raw/模型训练/6_10文件/s11_error_analysis.png

误差均值 ±1σ + 逐样本误差

# 🎯 多候选搜索

100 起点 × 300 步批量梯度下降并行优化：

指标 | 值

Top-1 曲线 MAE（中位） | 0.71 dB

MAE < 1.0 dB | 82%

频率误差（中位） | 0.0 MHz

真实尺寸在 Top-3 | 79%

真实尺寸在 Top-10 | 89%

搜索精度几乎追平正向模型上限——瓶颈在正向模型，不在搜索。

!多物理场仿真/raw/模型训练/6_10文件/inverse_candidates.png

逆向候选搜索概览

!多物理场仿真/raw/模型训练/6_10文件/inverse_candidates_detailed.png

候选详细视图

# 🔬 优化尝试（6 种）

72 样本是根本瓶颈。

改进 | 效果

共振感知 Loss | ✅ 频率误差降 21%（680→538 MHz）

余弦退火 LR | 持平

更宽网络 + 残差 | ❌ 过拟合

数据增强 | ❌ 物理不一致

动态 Tandem 权重 | ❌ 不稳定

Dropout | 轻微改善

# 🤔 和 Backfeed_Data300 对比

Backfeed_Data300 | Port_S2

样本数 | 300 | 72

参数维度 | 4 | 2

频段 | 2.0-2.6 GHz | 1.0-8.0 GHz

正向 MAE | 0.39 dB | 0.72 dB

逆向回代 MAE | 0.45 dB | 0.83 dB

样本少一个数量级，误差翻倍。但 72 样本下有 0.72 dB 算可以。

# 🔗 相关页面

电磁场代理模型 — 第一次实战（Backfeed_Data300）

dB域与线性域对比研究 — 第三次实战（Port_S3，线性域优化）

代理模型与降阶模型 — 理论基础

../软件操作/WavEDA/WavEDA 索引 — 在自家实习软件上做的