# 电磁场代理模型

用神经网络替代 CST/HFSS 做 S11 曲线预测——300 个样本，4 个结构参数，1001 个频点，验证 MAE 0.394 dB。

# 📖 是什么

电磁场代理模型是用机器学习方法（通常是神经网络）近似替代全波电磁仿真的技术。输入是结构几何参数，输出是 S 参数曲线或场分布。一次训练完成后，推理只需毫秒级——而原始全波仿真可能需要数十分钟到数小时。

本页记录的是一次完整的实战案例：基于 300 个 CST/HFSS 仿真样本，构建从 4 个天线结构参数到 1001 点 S11 曲线的代理模型，并延伸至逆向设计。

# 🧠 为什么重要

设计优化需要成千上万次仿真——代理模型把每次"仿真"变成毫秒级推理

正向 + 逆向双模型是代理模型在电磁设计中最经典的应用范式

多解性是逆向设计的核心挑战——不同尺寸可能产生几乎相同的 S11 曲线，理解这一点比调参更重要

# 📊 数据集

属性 | 值

样本数 | 300

输入参数 | sx (0-12), sy (0-9), sl (1-5), sw (2-10)

固定参数 | L=39.6, W=39.6, Q=4

输出 | 1001 点 S11 (dB), 2.0-2.6 GHz, 步长 0.6 MHz

来源 | Backfeed_Data300.xlsx — CST/HFSS 仿真

# 🔧 正向模型

# 任务

[代码]

输入: sx, sy, sl, sw (4 个几何参数)

输出: 1001 点 S11 曲线 (2.0-2.6 GHz)

# 架构

[流程图]

PCA 压缩：50 维分量解释率 99.986%，大幅降低输出维度

加权损失：深谐振区域（谷底）权重 ×20，防止被大量近 0 dB 的平缓区域淹没

dB 域直接训练：不转线性幅值，避免 MAPE 在深谷处失效

早停：patience=500，最佳 epoch=648

# 结果

指标 | 训练集 | 验证集

曲线 MAE | 0.217 dB | 0.394 dB

曲线 RMSE | 0.528 dB | 1.244 dB

谐振频率 MAE | 1.05 MHz | 4.28 MHz

谷底深度 MAE | 1.52 dB | 4.36 dB

中位 MAE | — | 0.333 dB

90% 分位 MAE | — | 0.710 dB

最差 MAE | — | 1.905 dB

!多物理场仿真/raw/模型训练/first_row_model_improvement.png

51 点旧模型（师兄代码）→ 1001 点改进模型对比

!多物理场仿真/raw/模型训练/multiple_rows_model_comparison.png

多行正向预测 vs 真实 S11。多数样本谐振位置拟合准确，少数出现异常振荡

结论：正向模型已具备较好的快速估计能力。谐振频率通常很准，谷底深度和少数困难样本仍需改进。

# 🔄 逆向模型（Tandem 架构）

# 任务

[代码]

输入: 目标 S11 曲线 (1001 点)

输出: sx, sy, sl, sw (4 个几何参数)

验证: 预测尺寸 → 正向模型 → 重建曲线 vs 目标曲线

# 为什么用 Tandem

单纯的逆向网络（S11 → 尺寸）只优化尺寸误差。但逆向问题的真实目标不是"猜中原尺寸"，而是"找到一组能产生目标曲线的尺寸"。Tandem 架构将冻结的正向模型串接在逆向网络之后，让损失函数直接感知"这组尺寸预测出的曲线好不好"。

[流程图]

# 输入特征

逆向网络的输入不只是原始曲线，而是物理特征 + PCA 压缩的混合表示：

50 维 PCA 系数（和正向模型共享 PCA 空间）

谐振频率

谷底深度

-10 dB 带宽

曲线积分面积

这些物理量让网络更容易"理解"曲线的关键特征。

# 结果

指标 | 验证集

sx MAE | 2.569

sy MAE | 2.208

sl MAE | 0.984

sw MAE | 1.040

回代曲线 MAE | 0.448 dB

回代中位 MAE | 0.256 dB

谐振频率误差 | 5.18 MHz

谷底深度误差 | 4.33 dB

!多物理场仿真/raw/模型训练/inverse_first_row_comparison.png

第一条数据：预测尺寸 (5.28, 5.44, 2.78, 6.54) ≠ 真实尺寸 (10, 8.5, 1.4, 9.5)，但回代曲线 MAE 仅 0.387 dB——多解性的直接证据

# 批量评估

!多物理场仿真/raw/模型训练/inverse_v1_other_rows_comparison.png

验证集 90 样本批量：平均回代 MAE 0.448 dB，中位 0.256 dB，90% 分位 1.337 dB

!多物理场仿真/raw/模型训练/inverse_v1_other_geometry_predictions.png

四个代表性样本：最好（MAE 0.055 dB）、中等（0.260 dB）、偏差（0.545 dB）、最差（2.116 dB）

# 🎯 多候选搜索

单输出逆向网络一次只给一组尺寸——但逆向映射本质上是一对多的。为了解决这个问题，基于正向模型实现了多起点连续优化搜索：

1. 在参数空间随机生成大量起点

2. 用正向模型对每组尺寸做曲线预测

3. 优化尺寸使预测曲线逼近目标

4. 按 MAE、频率误差、谷底误差筛选

5. 去重（剔除尺寸过于接近的候选）

排名 | sx | sy | sl | sw | 曲线 MAE | 频率误差 | 谷底误差

1 | 9.66 | 7.96 | 1.37 | 9.38 | 0.218 dB | 0.0 MHz | 1.06 dB

2 | 4.09 | 7.24 | 4.59 | 5.83 | 0.290 dB | 0.6 MHz | 1.67 dB

3 | 7.35 | 4.24 | 2.75 | 7.44 | 0.307 dB | 0.0 MHz | 0.55 dB

!多物理场仿真/raw/模型训练/inverse_candidate_solutions.png

5 组候选的曲线几乎重叠——每组的尺寸不同但都在物理上可行

关键洞察：在连续参数空间中，"所有解"理论上无限多。多候选搜索的目标不是穷举，而是输出彼此差异明显的高质量候选集合，供工程师根据制造约束、成本、经验做最终选择。

# ⚠️ 踩坑记录

坑 | 教训

数据只读了前 51 点 | 早期图片完全没显示谐振谷——核对数据范围是第一道关

dB → 线性幅值 → MAPE | 深谷附近的 MAPE 完全不可靠，bB 域直接训练更有效

单输出逆向当"唯一答案" | 逆向映射不唯一，回代曲线才是真正的评估标准

没有版本管理 | 后续约定 v2_xxx 命名，优化不覆盖旧版

正向代理模型仍有误差 | 候选尺寸必须回 CST/HFSS 验证——闭环

# 🔗 相关页面

代理模型与降阶模型 — 代理模型的理论基础

PINN — 另一种物理驱动的替代方案

多候选搜索策略 — 多解性问题的通用解法（待建）

Tandem 逆向设计架构 — Tandem 的深入拆解（待建）

../电磁仿真/麦克斯韦方程组 — 代理模型要替代的物理

../电磁仿真/有限元法 FEM — 被代理的求解器

# 🔮 改进方向

正向模型：

对最差样本区域做主动学习或局部加密采样

增加谐振频率、谷底深度、带宽的显式损失项

尝试 1D CNN / AutoEncoder / Transformer 替代 PCA

模型集成估计预测不确定性

逆向模型：

MDN / Conditional VAE / Normalizing Flow 做概率生成

输出候选分布而非单一尺寸

候选搜索加入制造约束和设计偏好

闭环验证：

候选尺寸 → CST/HFSS 真实仿真 → 误差大的候选加入训练集 → 重新训练

建立"逆向生成 → 电磁仿真 → 数据回流"的迭代管线

# 📚 原始资料

raw/模型训练/2026-06-09_正向与逆向模型训练记录.md

raw/模型训练/Train _forward.ipynb

raw/模型训练/Train_inverse_v1_tandem.ipynb

raw/模型训练/search_inverse_candidates.py