# WavEDA EM-Multiphysics

芯和半导体自研的多物理场仿真平台。我的实习公司产品。

# 🎯 定位

国产 EDA 厂商，全自研求解器（电磁/热/力学），原生多物理场耦合。产品线覆盖 EM → Thermal → Mechanics → Multi-Physics → Layout → Circuit，从 DC 到 THz（光学）一个平台全覆盖。

项目 | 内容

公司 | 芯和半导体

官网 | <http://www.waveda.com>

当前版本 | V2.0（2026）

核心方法 | FEM（MFEM / MFETD）、DDM

最大亮点 | 光学 51× 加速、DDM 大规模力学、原生多物理场

# 💭 学习记录

2026-06-08 — 通读 V2.0 产品介绍，补上对全貌的理解。

# 让我印象深的

全自研，频段跨度大。 电磁（MFEM/MFETD）、热、力学三套求解器都是自己写的。同一个平台从 DC 到 THz 全覆盖——静电到光学不换工具。

光学模块数据很强。 超表面仿真 @155THz，5 分钟 vs 竞品 4 小时 20 分，51 倍加速，误差 1.93%。这是目前看到的最亮眼的性能指标。

DDM 是力学模块的核心武器。 声波测井案例：不到 10 万单元 vs 竞品 375 万，1 小时 vs 12.5 小时。做大规模问题优势明显。

Layout 自动化做得用心。 自动识别 Pad/Via/Bump/Wirebond，一键 3D + 端口。IC 封装仿真里建端口是最繁琐的环节，这个设计背后有真需求。

# 值得记住的性能数据

场景 | WavEDA | 竞品（推测） | 加速比 | 误差

超表面光学 @155THz | 5 min | 4 h 20 min (COMSOL) | 51× | 1.93%

RCS 散射 | 2.18 h | 40.5 h (HFSS) | 18× | —

声波测井 DDM | 1 h 7 min | 12 h 38 min (COMSOL) | 11× | 3.8~12%

PCB 电热耦合 | 1.5 min | 11 min (COMSOL) | 6.6× | —

IC-SI | 1.24 h | 4.44 h (HFSS) | 3.6× | —

# 还想深入理解的

MFEM-fast 的技术细节 — 自适应阶数？混合网格？搞懂了以后讲技术优势会更有说服力

Circuit 模块为什么篇幅少 — 后续版本的重点方向里有没有它？

Benchmark 能不能用客户真实项目 — 让数据更有说服力，也帮内部找到优先改进的方向

# 📐 模块体系

模块 | 做什么 | 特点

WavEDA EM | 电磁仿真（DC→THz） | MFEM-fast / MFETD-fast，100+ 端口

WavEDA Thermal | 热仿真 | PCB 级 + 3D，1D 简化选项

WavEDA Mechanics | 力学仿真 | FEM + DDM，静态/瞬态/频域

WavEDA Multi-Physics | 多物理场耦合 | EM + Thermal + Mechanics 原生耦合

WavEDA Layout | 版图环境 | ODB++/DXF/GDSII/Gerber，自动 3D + 端口

WavEDA Circuit | 电路仿真 | 与 Layout + EM 联合仿真

# 🔗 相关页面

../索引 — 所有工具入口

../COMSOL/COMSOL 索引 — 类比参考

../ANSYS/ANSYS 索引 — 类比参考

../../EDA/索引

../../电磁仿真/有限元法 FEM — 被代理的求解器

../../模型训练/代理模型与降阶模型 — 和代理模型的结合点

# 📚 原始资料

raw/EDA/WavEDA EM-Multiphysics-V2.0_20260319.pdf

inbox/EDA/WavEDA EM-Multiphysics V2.0 - 摘要